ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Посочените спецификации представляват минималните технически и функционални изисквания:

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работни ръкавици | 150 чифта | Ръкавиците да бъдат сертифицирани в съответствие с EN 420, EN 388, EN 511 или еквивалентни стандарти. Ръкавиците да бъдат с пет пръста. Външна част: кожа или кожа/плат, подсилена длан. Вътрешна част: термоизолираща подплата от ватирано трико, устойчиви на протриване. Размери: 8/M до 11/XXL |
| 2 | Очила предпазни /ударозащитни/ | 150 бр. | Очилата да бъдат сертифицирани в съответствие с EN 166, 1F и EN 170 или еквивалентни стандарти. Да са от отворен тип. Дръжките са с противохлъзгащо покритие, еластични и тънки, позволяващи свободното ползване с каска. Да имат регулируеми странични рамки по дължина и мека носова част. Да позволяват ползването на прахова маска и свободното ползване на каска с антифон. Защитните очила да бъдат с поликарбонатни прозрачни лещи с покритие срещу надраскване и замъгляване. Да осигуряват максимално добра странична и UV защита. |
| 3. | Каска | 150 бр. | Каската да бъде сертифицирана в съответствие с EN 397 или еквивалентни стандарти. Каската да се предлага в бял цвят и без вентилационни отвори. Тегло на каската: под 380 г. Каската да е с унифицирани отвори за антифони. Околожка: 6- точкова, текстилна, с възможност за регулиране спрямо черупката на каската и да обхваща размери от 53-64 см. Надчелник: изработен от памук с поресто полиуретаново покритие за максимално поглъщане на пот. Да е дерматологично тестван и с неутрално рН. |
| 4. | Шлем за заваряване с вентилираща система | 2 бр. | Вентилиращата система е предназначена да почиства и подава годен за дишане въздух, както и да предпазва главата и очите от вредните лъчения в процеса на заваряване. Системата да се състои от система за въздухоподаване, захранвана от батерия, филтри, шланг и заваръчен шлем с фотосоларен филтър с автоматично затъмнение. Системата да има два режима на въздухоподаване минимум 160 л/мин. и 200 л/мин. Да се захранва се от сменяема литиево-йонна батерия. Времето за зареждане на батерията да е максимум 2 часа. Системата да има предупредителна звукова и светлинна сигнализация в случай на нарушаване на въздухоподаването, за осигуряване на по-голяма безопасност на оператора. Да има също така вградено автоматично регулиране на въздушния поток. Да работи безотказно в температурния диапазон от -5°С до +55°С. Да снабдена е с дисплей с ясни и лесни за разпознаване символи за режим на работа, нарушаване на въздухоподаването и капцитет на батерията. С едно зареждане на батерията да се осигурява минимум 6 часа работа на системата. Системата да е лека с тегло не повече от 1200 г. и удобна за работа. Да е оборудвана със сменяеми комбиниран химически филтър за защита от органични компоненти, неорганични компоненти и киселинни газове и пари тип АВЕ1 и прахов филтър тип Р3 за защита от течни и твърди частици. Въздухът да се подава посредством шланг към шлем за защита на главата и лицето. Шлемът да е с фотосоларен филтър с размер на зрителното поле не по-малко от 73 х 107 см, който осигурява по добра видимост и безопасност при работа. Нивото на UV/IR защита да е постоянно – еквивалентно на DIN 13, независимо от това дали филтърът е включен или изключен. Да има седем степени на затъмнение DIN 5, 8, 9 -13. Да има ВИГ сензорна технология , която да реагира на дъга до 1 amp. Шлемът да е със странични визьори за осигуряване на по-голяма безопасност при работа. Да има външен бутон за бързо и лесно превключване между 2 или повече предварително зададени режима на заваряване. Околошката на шлема да осигурява регулиране по обиколка на главата и по височина. Да е с2 години гаранционен срок на системата. Шлемът да бъде сертифициран в съответствие с EN 12941, ЕN 379, EN 166 1/1/1/2 или еквивалентни стандарти |
| 5. | Автономен изолиращ дихателен апарат, комплект с композитна бутилка | 1 бр. | Самарът да е изработен от устойчив на топлина полиам. Да бъде лек, удобен и ергономичен. Сбруята да бъде с вътрешно огнезабавящи полиамидни ленти. Да бъде с целолицева маска с широк поликарбонатен визьор, устойчив на надраскване. Да бъде с композитна бутилка с капацитет не по-малко от 6,8 литра и налягане не по-малко от 300 бара. Апаратът да има контролен манометър, сигнално устройство за 300 бара и белодробен автомат. Да бъдe сертифициран в съответствие със стандарт EN 137:2006, тип 2; |
| 6. | Сбруя за безопасна работа на височина /Многоточков осигурителен колан/ | 15 бр. | Сбруята да е изработена от полиестерни колани с ширина 45 мм и еластични ремъци на раменете за по-голям комфорт. Да има D – образен метален пръстен на гърба с пластмасова подложка под него, две гайки със стоманен карабинер с муфа на винт с отвор 20 мм. на гърдите, два въртящи се позициониращи D – образни метални пръстена отстрани на позициониращия колан. Позициониращият колан да е широк, мек и удобен с елипсовидна форма. Дебелината на колана да е минимум 15 мм. Бедрените колани и позициониращият колан да са с катарами с двойно, бързо заключване. Дължината на бедрените колани, колана на гърдите и позициониращия колан да са регулируеми. Да имат система от седалищни колани, свързващи бедрените колани, поемаща натоварването при падане. Сбруята да е изработена от колани в два цвята за по – бърза ориентация. Всички метални части да са изработени от поцинкована стомана. Сбруята да бъде сертифицирана в съответствие с EN 358, EN 361 или еквивалентни стандарти. Да има CE маркировка. |
| 7. | Работно яке лятно | 150 бр. | Якето да е изработено от тъкан с площна маса не по-малко от 240 г/м2, с висока видимост и състав 50/50 Полиестер/Памук като вътрешната част на плата е памучна за по голям комфорт при допир до тялото. Платът да е хидрофобиран с устойчивост на вода . Платът да е с изменение на размерите при пране <±3% с устойчивост на цвета на пот (кисела и алкалана), с устойчивост на цвета на триене (сухо и мокро) устойчивост на цвета на пране минимум 4-5. Цвят на плата - оранжев с висока видимост в съответствие със стандарт EN ISO 20471:2013 или еквивалентен, и светлоотразителни ленти с устойчивост на до 50 пранета. Якето да осигурява необходимата свобода на движенията. Закопчаването отпред да е с пластмасов цип, покрит с пластрон с три броя велкро ленти. Платките да са с височина не по-малко от 14 см. Върху предните части да има пришити два долни вътрешни джоба с филетка. На лявата предна част под платката посредством двоен шев да има изработен един горен джоб с размери 17 х 16 см с капак и закопчаване с лента велкро. На дясната предна част под платката да има изработен един горен джоб с размери 18,5 х 16 см. затварящ се с капак и лента велкро. Върху десен горен джоб да има изработен прозрачен джоб с размери 9,5см х 13,5 см. затварящ се с пластмасов цип. От лявата страна между джоба и ципа да има пришита ластична гайка с ширина 6 см. за закачване на катинар. Да има пришити светлоотразителни сигнални ленти с ширина 5 см. по два броя на гърба и гърдите, по един брой през раменете, завършващи до капаците на джоба на предната част. Свалящи се ръкави прикачени с пластмасов цип, с пришита светлоотразителна лента 5 см. по два броя в долната част на ръкава на разстояние 5см. една от друга като ръкава завършива с маншет и закочаване с лента велкро. Якето да завършва с колан с ширина 4,5 см. и ластик частично вграден от двете страни. Да има изработено бродирано лого на гърба на якето с дължина 190 мм и на горния ляв джоб с дължина 90 мм. Стандартни размери по БДС . Готовите изделия да бъдат маркирани с размер и ръст. |
| 8. | Работен полугащеризон летен | 150 бр. | Полугащеризонът да е изработен от тъкан с площна маса не по-малко от 240 г/м2, с висока видимост и състав 50/50 Полиестер/Памук като вътрешната част на плата е памучна за по голям комфорт при допир до тялото. Платът да е хидрофобиран с устойчивост на вода. Платът да е с изменение на размерите при пране <±3%, с устойчивост на цвета на пот (кисела и алкалана), с устойчивост на цвета на триене (сухо и мокро) устойчивост на цвета на пране минимум 4-5. Цвят на плата - оранжев с висока видимост в съответствие със стандарт EN ISO 20471:2013 или еквивалентен, и светлоотразителни ленти, с устойчивост на до 50 пранета. Полугащеризонът да е прав с удължен гръб и регулируеми презрамки. Върху платката на гърдите да има пришит посредством двоен шев джоб с размери 20 х 19,5 см със закопчаване с пластмасов цип и капак със закопчаване с лента велкро. На предните части да има изработени два странчини вътрешни джоба, подсилени с понтериз бод в двата края. Закопчаването отпред да е с пластмасов цип. Върху задната дясна част посредством двоен шев да е изработен джоб с размери 16 х 17 см с капак и закопчаване с лента велкро. Върху задната дясна част посредством двоен шев да е изработен инструментален джоб с размери 9 х 20 см. В областта на коляното да има подсилване от вътрешната страна на крачола с височина не по-малко от 24 см. В областта под коляното на крачолите да има пришити по две светлоотразителни ленти с ширина 5 см. на отстояние 5 см. една от друга. В долната част на крачолите при подгъва да има колан за регулиране с копче. Странично закопчаване от лявата старана с три броя пластмасови копчета. Презрамките на гащеризона да са с ширина 4 см. и здрави пластмасови катарами за закопчаване и регулиране. Да има изработено бродирано лого на джоба на платката с дължина 90 мм. |
| 9. | Работно яке зимно | 150 бр. | Якето да е изработено от тъкан с площна маса не по-малко от 240 г/м2, с висока видимост и състав 50/50 Полиестер/Памук. Платът да е хидрофобиран с устойчивост на вода. Платът да е с изменение на размерите при пране <±3%, с устойчивост на цвета на пот (кисела и алкалана), с устойчивост на цвета на триене (сухо и мокро), устойчивост на цвета на пране минимум 4-5. Цвят на плата - оранжев с висока видимост в съответствие със стандарт EN ISO 20471:2013 или еквивалентен, и светлоотразителни ленти , с устойчивост на до 50 пранета. Хастар – 100% Памук, 130 г/м2, с мек опип, цвят сив. Вата – 100% Полиестер 150 г/м2 на предните части и гърба и 120 г/м2 на ръкавите. Якето да осигурява необходимата свобода на движенията. Закопчаването отпред да е с метален цип, покрит с пластрон с три броя велкро ленти. Да има ватирана качулка, прикачена към якето с метален цип и шнур със стопери за регулиране на пристягането. Предните част да са с платки в горната си част. Платките да са с височина не по-малко от 14 см. Върху предните части да има пришити два долни вътрешни джоба с филетка. На лявата предна част под платката посредством двоен шев да има изработен един горен джоб с размери 17 х 16 см с капак и закопчаване с лента велкро. . На дясната предна част под платката посредством двоен шев да има изработен един горен джоб с размери 18,5 х 16 см. затварящ се с капак и лента велкро. Върху десен горен джоб да има изработен прозрачен джоб с размери 9,5см х 13,5 см. затварящ се с пластмасов цип. От лявата страна между джоба и ципа да има пришита ластична гайка с ширина 6 см. за закачване на катинар. Да има пришити светлоотразителни сигнални ленти с ширина 5 см. по два броя на гърба и гърдите, по един брой през раменете, завършващи до капаците на джоба на предната част. по два броя в долната част на ръкава на разстояние 5см. една от друга като ръкава завършва с ластичен маншет. Якето да завършва с колан с ширина 4,5 см. и ластик частично вграден от двете страни. Да има изработено бродирано лого на гърба на якето с дължина 190 мм и на горния ляв джоб с дължина 90 мм. Стандартни размери по БДС. Готовите изделия да бъдат маркирани с размер и ръст. |
| 10. | Работен полугащеризон зимен | 150 бр. | Полугащеризонът да е изработен от тъкан с площна маса не по-малко от 240 г/м2, с висока видимост и състав 50/50 Полиестер. Платът да е хидрофобиран с устойчивост на вода и масла. Платът да е с изменение на размерите при пране <±3%, с устойчивост на цвета на пот (кисела и алкалана), с устойчивост на цвета на триене (сухо и мокро), устойчивост на цвета на пране минимум 4-5. Цвят на плата - оранжев с висока видимост в съответствие със стандарт EN ISO 20471:2013 или еквивалентен, и светлоотразителни ленти, с устойчивост на до 50 пранета. Хастар – 100% Памук, 130 г/м2, с мек опип, цвят сив. Вата – 100% Полиестер 120 г/м2 Полугащеризонът да е прав с удължен гръб и регулируеми презрамки. Върху платката на гърдите да има пришит посредством двоен шев джоб с размери 20 х 19,5 см със закопчаване с пластмасов цип и капак със закопчаване с лента велкро. На предните части да има изработени два странчини вътрешни джоба. Закопчаването отпред да е с метален цип. Върху задната дясна част посредством двоен шев да е изработен джоб с размери 16 х 17 см с капак и закопчаване с лента велкро. Върху задната дясна част посредством двоен шев да е изработен инструментален джоб с размери 9 х 20 см. В областта под коляното на крачолите да има пришити по две светлоотразителни ленти с ширина 5 см. на отстояние 5 см. една от друга. В долната част на крачолите при подгъва да има колан за регулиране с копче. Странично закопчаване от лявата старана с три броя пластмасови копчета. Презрамките на гащеризона да са с ширина 4 см. и здрави пластмасови катарами за закопчаване и регулиране. Да има изработено бродирано лого на джоба на платката с дължина 90 мм. Стандартни размери по БДС. Готовите изделия да бъдат маркирани с размер и ръст. |
| 11. | Работни обувки летни | 150 бр. | Полуботи, със степен на защита S3, стандартни размери по БДС (списък при сключване на договор). Саята да е изработена от висококачествен естествен материал /набук и/или кожа/ в черен цвят. Отделните елементи на саята да са съединени с 2 броя шевове, които да осигуряват по-голяма здравина. Меката подплатена яка на обувката да е с ергономична форма, следваща естествените контури на глезена, осигуряваща по-голям комфорт и стабилност при носене. Връзките да осигуряват стабилното закрепване на обувката към крака. Подплата да е изработена от специален текстил, осигуряващ моментната абсорбция на влага и непосредствената й дисперсия, като същевременно се характеризира отлична устойчивост на износване и протриване. Да не предполага образуването на пилинг. Ходило да е двуслойно – комбинация на два слоя полиуретан с различна плътност с цел оптимален комфорт. Да бъде маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо, сертифицирано SRC. Система за поглъщане на енергията в зоната на петата, интегрирана в ходилото. Върху ходилото да са маркирани: маслоустойчивост, антистатичност, шок-абсорбер. Композитна вложка в ходилото, осигуряваща защита срещу пробождане. Противопробождащата пластина да е многослойна, изработена от влакна с висока здравина. Пластината да е устойчива, лека, гъвкава и удобна. Композитно защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J. Стелката да бъде подвижна, бързо абсорбираща, антибактериална, Да редуцира миризмите. Висока устойчивост на износване, дишаща, с ергономичен дизайн за максимален комфорт. Бърза и ефективна дренираща система в предната част. Стелката да е от полиуретан с полиестерно покритие.. Стелката е антибактериална, да може да се пере при темпертаура 30º. Да са сертифицирани в съответствие с ЕN ISO 20345 или еквивалентни стандарти. Обувките да са произведени след Декември 2015 г. |
| 12. | Работни обувки зимни | 150 бр. | Полуботи, със степен на защита S3, стандартни размери по БДС (списък при сключване на договор). Саята да обхваща глезенната става и да е изработена от висококачествена износоустойчива естествена кожа с дебелина не по-малко от 2,00 мм . Отделните елементи на саята да са съединени с 2 броя шевове, които да осигуряват по-голяма здравина. Отзад в областта на петата да е пришито допълнително парче кожа, което да е специално обработено с цел да се избегне протриване и за да се осигури по-голяма здравина. Езикът и яката да са меки, подплатени от специален текстилен материал, изключително устойчив на протриване и износване и същевременно осигуряващи максимален комфорт. Езикът да е подплатен и пришит стабилно към саята. Меката подплатена яка на обувката да е с ергономична форма, следваща естествените контури на крака , осигуряваща по-голям комфорт и стабилност при носене. Връзките да осигуряват стабилното закрепване на обувката към крака. Подплата да осигурява моментната абсорбция на влага и бързото й отвеждане далече от крака, като същевременно се характеризира с отлична устойчивост на износване и протриване. Да не предполага образуването на пилинг. Допълнителна максимална ширина на ходилото с цел осигуряване на комфорт на хора с по-голям размер на крака. Ходило да е от двуслоен полиуретан, , маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо, сертифицирано SRC. Система за поглъщане на енергията в зоната на петата, интегрирана в ходилото. Върху ходилото да са маркирани: маслоустойчивост, антистатичност. Композитна вложка в ходилото, осигуряваща защита срещу пробождане. Пластината да е високо устойчива на перфорация, която защитава ходилото на 100% и същевременно редуцира теглото и увеличава гъвкавостта на ходилото. Пластината да е устойчива, лека, гъвкава и удобна. Композитно защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J. Бомбето да осигурява максимално ниво на защита, съчетано с минимален дискомфорт при носене. Стелката да бъде анатомична, подвижна, бързо абсорбираща, антибактериална, допълнително омекотяване в областта на петата и шок-абсорбер, които намаляват въздействията върху целия гръбначен стълб и гарантира по-голям комфорт. Да отговарят на изискванията на EN ISO 20345 или еквивалентни стандарти. Обувките да са произведени след Декември 2015 г. |
| 13. | Алуминизирани дрехи екипировка до 1000С кoмплект - яке, панталон, гамаши, ръкавици и качулка | 17 комплекта | Шлемът, якето, панталонът, гамашите и ръкавиците да бъдат от алуминизирано арамидно влакно. Шлемът да защитава главата и раменете, да бъде с прозрачен поликарбонатен визьор с дебелина най-малко 1,8 мм. Якето да бъде с предно закопчаване с копчета, покрити с капак, който се затваря с велкро. Яката да е тип „столче“. Панталонът да е с предно закопчаване с копчета, покрити с капак, който се затваря с велкро. Гамашите да са с височина не по-малко от 38 см, да са със странично закопчаване с велкро лента с ограничена горимост и да се закрепят за обувката с кожени ленти със закопчаване с велкро лента с ограничена горимост. Да бъдат сертифицирани в съответствие с EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 или еквивалентни стандарти. Ръкавиците да бъдат с пет пръста и дължина не по-малко от 35 см. Да бъдат сертифицирани в съответствие с EN 388 и EN 407 или еквивалентни стандарти. |
| 14. | Цяла лицева маска | 20 бр. | Цялата маска да е изработена от термопластичен еластомер (TPE). Да бъде с корпус, който съчетава на едно и също място мембраната за издишване, уплътнението/държача на клапана и мембраната за вдишване. Да е с ергономична форма, което осигурява идеално прилягане към лицето. Да бъде с широк панорамен поликарбонатен визьор, устойчив на надраскване. Да бъде със система от ремъци с пет точки на окачване, а също така и ремък за носене на врата. Да бъде снабдена с адаптор, който позволява ползването й, както с филтри с резба по EN 148-1 или еквивалентeн, така и с два филтъра на байонетен принцип. Маската да бъдe сертифициранa в съответствие със стандарт EN 136 или негов еквивалент. |
| 15. | Полумаска | 44 бр. | Полумаската да е за ползване с два сменяеми филтъра и да е изработена от термопластичен еластомер (ТРЕ). Маската да е снабдена с eдна клапа за издишване. Поставянето на маската да се осигурява посредством eластични ремъци с четири точки за регулиране и полиамидна подложка за опора на главата. Маската да бъде сертифицирана в съответствие със стандарт EN 140 или еквивалентeн |
| 16. | Работен костюм за заварчици - летен | 15 бр. | Костюмът да се състои от яке и панталон. Да е изработен от тъкан с маса не по-малко от 350 г/м2, с ограничена горимост, в съответствие със стандарт EN 11612 или еквивалентен. Трябва да е подходящ за облекла за заварчици. Костюмът да може да се пере на температура до 60°C. Да има пришити светлоотразителни ленти. Якето да бъде с права свободна кройка. Върху платката през раменете да има пришита светлоотразителна лента с ширина 5 см. Предните части да се закопчават догоре с метален цип, покрит с пластрон и закопчаване със скрити метални тик-так копчета. Гърбът да е удължен в средата. Да има пришита светлоотразителна лента отзад на якето с ширина 5 см в долната част. В областта на талията от вътрешната страна да има пришит колан с монтиран в него шнур с пластмасови стопери в двата края за регулиране на обиколката на талията. По обикола на ръкавите в областта над лактите да е пришита светлоотразителна лента с ширина 5 см. Ръкавите да бъдат прави, с тик-так копче за регулиране в областта на китката. Панталона да е с предно закопчаване с метален цип и скрито метално копче. Отстрани на левия крачол над коляното да има пришит джоб с капак и закопчаване с два броя скрити метални тик-так копчета. Отстрани на десния крачол над коляното да има пришит с двоен шев инструментален джоб с размери. По цялата обиколка на крачолите да има пришита светлоотразителна лента с ширина 5 см. Да е сертифициран в съответствие с EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E3, IEC 61482-2: Клас 1, EN 1149-5, EN ISO 11611-Клас 1 A1+A2, EN 13034 + A1 Тип 6 или еквивалентни стандарти. |
| 17. | Работен костюм за заварчици - зимен | 15 бр. | Работен костюм за заварчци – зимен. Шуба и панталон, подходящи за заварчици или за работещи при подобни условия. Костюмът да се състои от зимна шуба и панталон. Да е изработен от тъкан с площна маса не по-малко от 360 г/м2, с ограничена горимост, в съответствие със стандарт EN 11612 или еквивалентен. Костюмът да може да се пере на температура до 60°C. Шубата да бъде с права свободна кройка. Хастарът да бъде от плат 100 % памук. Предните части да се закопчават догоре с пластмасов цип покрит с пластрон и закопчаване с тик-так копчета. Под пластрона да има скрит джоб. Ръкавите да бъдат с ластик в маншета, с ширина 5 см и допълнително регулиране на ширината с велкро лента. Да има качулка, която да е прикачена към шубата с 3 тик-так копчета. В подгъва на качулката да бъде монтиран шнур с по един пластмасов стопер в двата края за регулиране. Панталона да е с предно закопчаване с копчета. Да бъде с колан с гайки. Да има два предни вътрешни джоба. Размери: 42 до 64 Да е сертифициран в съответствие с EN ISO 11612: A1 B1 C1, EN ISO 11611-Клас 1 A1, EN 531 + А1: А, B1, C1 или еквивалентни стандарти. |
| 18. | Лицева маска за заваряване, закрепена към каска | 15 бр. | Маската да бъде изработена от полиамид с отвор за стъкло с размери 90 х 110 мм. Да бъде не по-тежка от 400 гр. Да се доставя с адаптори за каска. Каската да бъде с корпус, изработен от (HDPE) високоплътен полиетилен. Да е с устойчивост на пръски разтопен метал MM, работа при ниски температури. Каската да е сертифицирана в съответствие с EN 397 или еквивалентни стандарти. |
| 19. | Димна спасителна качулка | 1 бр. | Димната спасителна качулка да може да се използва за евакуация в случай на пожар или при инциденти, свързани с изтичане на химически вещества. Да е разработена на принципа на полумаска, изработена от силикон и монтирана в качулка изработена от материал с ограничена горимост. Да се поставя бързо и лесно без предварителна подготовка. Да е оборудвана с химически филтър ABEK1-CO и прахов филтър P3. Да осигурява защита срещу СО и други токсични газове и частици, които се отделят при пожар. Да се предлага в размери L или XL. Спасителната качулка да е поставена във вакумирана алуминиева опаковка, която осигурява срок на годност минимум 10 години, без нужда от поддръжка и сервиз. Да се доставя в чантичка, която да се закачва на колан за постоянен и лесен достъп до качулката. Димна спасителна качулка да бъде сертифицирана в съответствие с EN 403, EN 14387:2004+А1:2008 или техни еквиваленти. |
| 20. | Защитни работни боти за заварчици | 15 бр. | Обувките да са полуботи, категория S3 HRO. Саята да е изработена от хидрофобирана естествена телешка кожа, устойчива на проникване и поглъщане на вода. Кожата да е мека, да осигурява удобство и да е въздухопропусклива. В областта на петата да са вложени свелоотразителни елементи с цел оптимална защита. Обувката да има два езика. Вътрешният език да е пришит към саята. Над вътрешният език да има връзки за пристягане на обувката, преминаващи през гайки, захванати между саята и вътрешния език. Външният предпазен език да е изработен от висококачествена кожа. От външната страна през защитния език да преминава кожена лента и закопчаването да е с велкро. Обувката да е с мека допълнителна подплата в областта на глезена така, че да осигури удобство и стабилност. Да е омекотена, дишаща, износоустойчива. Ходилото на обувките да е изработено от два слоя. Външната част да е каучукова, осигуряваща термоустойчивост с кратък контакт до 300°С и с по-голяма плътност за осигуряване на износоустойчивост, а вътрешната част да е изработена от полиуретан с по-малка плътност за абсорбиране на натоварването. Ходилото да е маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо, сертифицирано SRC. Върху ходилото да са маркирани: маслоустойчивост, антистатичност и анатомичност. Композитна вложка в ходилото, осигуряваща защита срещу пробождане. Композитно защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J. Анатомично оформени подвижни стелки, антистатични. Да са сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345 S3 HRO SRC и EN ISO 20349 или техни еквиваленти. Обувките да са произведени след Декември 2015 г. |
| 21. | Антифони външни за монтаж на каска | 150 бр. | Антифоните да бъдат сертифицирани в съответствие с EN 352-3 или техни еквиваленти. Степените на затихване SNR (dB) 29. Тегло до 200 грама. Възможност за регулиране на височината , както и въртене на 360˚ Възможност за носене отстрани на главата без да са поставени , като поставянето става само с натискане на чашката. Антифоните да бъдат с адаптери за монтиране на каска с отвори 30 мм. |
| 22. | Лед начелник | 50 бр. | Kомпактен и мощен фар (мин 80 м дълбочина на светлинния сноп). Да изисква 3 батерии ААА размер, дълъг живот. Дълъг живот на батерията, еластични ленти за регулиране на размера. Дълбока предна и странична електрическа крушка LED площ светлина. 3 профили (високо, ниско и строб SOS) Водоустойчивост. |